各位老师同学好，我是郑盛东，我的硕士论文选题是IPv6互联网性能测量与异常检测研究，指导老师是张千里老师。

我的开题报告从以下6个方面展开，分别是选题背景与意义、相关研究工作、研究内容、预期成果、进度安排和参考文献。

首先是选题背景，互联网深刻影响着生产生活的方方面面，通过主动或者被动测量能够感知网络中的设备与服务状态，互联网探测的价值毋庸置疑。

对云厂商而言，全球性能测量也是一项关键基础能力：一方面，用户与业务分布在不同国家、运营商与 AS，需要持续、客观地跟踪公有云服务的 SLA 与兑现情况；另一方面，BGP 路由变化、跨域链路拥塞或局部故障可能会影响大规模用户体验。借助主动探测，能够及时发现网络性能劣化与异常，快速定位，并为流量调度、路径选择与容灾切换提供实时依据。

IPv4的性能探测可以通过遍历地址空间获取活跃地址集合，即可实现对网络性能的持续感知与分析。随着IPv6的部署推进，巨大的地址空间使得探测方法需要考虑持续探测、地址代表性与结果可运维。

公有云面向全球客户提供服务，许多业务对网络性能有明确的保障要求。例如，将游戏业务部署到云上后，来自不同地区的玩家需要访问云端资源，对网络时延、抖动和丢包等指标极为敏感。由于不同业务的关注点各不相同，因此需要相对客观的网络性能结果，例如时延、丢包，以间接反映终端用户的实际体验与网络状况。

在边界网关流量分析发现，连续多天地址重复率较低，地址数量持续新增。因此，需要一个地址集合在时间窗口内持续可响应，并通过新增与淘汰机制保持集合有效。

业务地址不是均匀分布，而是集中分布在某些具体网段，需要结合真实流量分布有代表性的采样，而不是简单的地址空间发现。

系统架构设计如下，首先通过DNS等方式收集活跃地址，并根据边界网关前缀进行匹配过滤，得到种子地址。在性能探测和异常检测阶段，首先对种子地址进行模式挖掘，而后根据Top ASN、业务流量分布、未覆盖情况等选择目标前缀，将挖掘的模式进行迁移。利用模式进行目标地址生成和可达性探测，每次地址探索时增量学习历史信息。而后进行地址选择和收敛，持续探测互联网性能。最后根据探测结果进行异常检测和故障分析。